江油市人民医院疫情防控平台需求

总体功能要求：

测温读码闸机（搭载人脸识别）： 用于就医者健康码识读、体温测量。对于院内医务人员工作通道，可以考虑搭配人脸识别，方便医务人员与就医者分流达到快速通行目的。

测温读码闸机软件和院内后台管理系统：测温读码闸机软件进行业务流程展现以及结果反馈。包括：健康码展现，人脸展现，人脸识别结果提示，测温温度值显示，综合结果展示，告警信息提示。院内后台管理系统包含所有院内人员通行记录，含姓名、身份证、手机号码、体温、进入时间，组成5要素的基本信息，并可对任一通行人员进行同轨迹溯源查询，真正做到数据可查可分析。

数据交互接口：用于与卫生部门疾控中心或数据中心进行数据交互，核验就医者健康码真伪，天府健康码实时性判定、异常数据上传，人脸识别比对等功能接口调用。

（1）人脸识别（同时支持体温检测）、身份证识别与通道智能闸机（平移门）联动。实现通过识别判断，自动开启、关闭。

（2）人脸识别：与采集存储的人脸库自动对比后，判断人员身份（患者、陪护人员、职员），对需要核酸检测的进入人员，自动判断核酸检测情况。自动检测当前人脸温度。

（3）在网络异常情况下，通过内置的软件系统，自动判断健康码颜色和温度阈值，实现出入管控。

（4）系统要求

A、对接我院系统，包括但不限于：职工基本信息、患者信息、陪护人员信息。基本信息包括进入人员的必要元素：个人信息、病区信息、核酸信息等。

B、定制化开发。满足但不限于：移动端和PC端实现职员、陪护人员、患者人脸录入和个人信息录入（与医院系统信息对接），可生成电子陪护证；后台管理：人员管理、数据查询、通行条件设置、权限管理；通行记录包括但不限于：时间、位置等。

C、管理维护要求：设备管控系统支持在中心端统一查看设备状态，统一授权分配管控策略；具备标准开放接口和定制化插件嵌入，满足医院疫情管理要求。

D、在政策条件允许下，与天府健康码系统对接，实时记录健康码人员个人基本信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、身份证号码、手机号码、健康码状态。

（5）应急要求。在设备故障或系统故障时，满足本地人工识别管控，人工开闭闸道（平推门）。

具体功能及软硬件需求如下：

| 江油市人民医院疫情防控平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区主入口及口腔科、体检中心入口/门诊区/急诊区 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 健康码人脸测温PAD终端 | 台 | 11 | 进入门诊大厅或医院大门。 含算法及软件系统 |
| 2 | 单机芯摆闸/速通门 | 台 | 8 | 人行通道闸机 |
| 3 | 双机芯摆闸/速通门 | 台 | 7 | 人行通道闸机 |
| 住院区（含第一第二第三住院楼区） |  |  |  |  |
| 4 | 人脸识别PAD终端 | 台 | 7 | 出住院楼大楼用。含算法及软件系统 |
| 5 | 人脸测温PAD终端 | 台 | 9 | 进入门诊大厅或医院大门。含算法及软件系统 |
| 6 | 单机芯摆闸/速通门 | 台 | 8 | 人行通道闸机 |
| 7 | 双机芯摆闸/速通门 | 台 | 4 | 人行通道闸机 |
| 8 | 自动单向平移门 | 套 | 1 | 第一住院楼东侧出入门改装 |
| 9 | 门禁控制系统 | 套 | 31 | 第一、二、三住院大楼医护专用电梯加装（医护员工入口管控） |
| 10 | 电梯控制系统 | 套 | 4 | 用于控制污物电梯使用，刷IC卡后才能使用电梯，含控制器 |
| 11 | 人证一体机 | 台 | 2 | 办理陪护证点位。用于集中式人脸录入 |
| 软件及支持系统 |  |  |  |  |
| 12 | 系统服务器 | 台 | 1 | 含服务器操作系统，数据库软件，杀毒软件 |
| 13 | POE 供电二层交换机 | 台 | 15 |  |
| 14 | 面向患者的前端微信应用（公众 号或小程序） | 套 | 1 |  |
| 15 | 智慧防控管理平台，面向医院后端 PC 管理系统 | 套 | 1 | 含BI，数据分析，同轨迹算法溯源， 人脸录入，场所码管理，通行权 限匹配等 |
| 16 | 四川天府通健康码实时比对定制开发 | 套 | 1 | 系统开发和接口对接 |
| 17 | 智能终端通行管理系统，一脸通管理平台 | 套 | 1 | 含基于健康码的智能判断逻辑开发，智能预警，设备情况、权限管理等后台功能 |