江油市人民医院

云MAS短信平台短期套餐服务内容

一、 短信发送能力

要求所提供的平台支持移动、电信、联通三大运营商短信发送，并根据不同需求提供全国短信、省内短信；

剔除用户原因（关机、脱网等）情况下，要求所提供平台MO成功率高于97%，MT成功率高于95%，全程接通率高于95%；状态报告返回率高于97%；短信下发延时低于12秒；并提供500条/秒带宽。

二、 三网通一能力并提供备线

平台方需提供三网统一的码号资源，实现移动、电信、联通用户收到统一标识的短信号码。并提供一条三网统一的码号资源作为备线。

三、 短信群发并提供上下行功能

平台需支持短信群发能力，通过页面提交单批次支持六十万个手机号码进行发送，收到短信的客户可根据内容直接进行回复上行短信。

四、储存转发、错误重发及流量控制功能

具有存储转发的能力, 行业应用平台对信息的存储能力可以通过参数进行调配，存储容量至少达到100 万条。

具有存储转发能力和错误重发的机制，以防止数据包的丢失。

业务流量有“浪涌”的特征，为了防止浪涌对系统的运行造成严重影响，要求系统具有业务流量控制的功能。

五、鉴权功能

为了保证行业应用系统的接入安全，接入模块对所有接入自己的其它外部实体都要进行鉴权操作，而同时接入模块接入到的其它外部实体也要对该接入模块进行鉴权操作等。

六、统计分析功能

能根据不同查询条件统计出的短信发送接收数量，以列表形式列出，并可将统计结果导出到 Excel 中。其中包括用户发送统计、业务发送统计、业务接收统计、接口业务统计、统计总报表。

七、平台稳定性要求

要求平台系统平均无故障率不低于 99.99%；排除其他网元故障，行业短信网关平均无故障时间不少于 20000 小时。

八、数据专线接入能力

短信平台到短信网关，需通过物理专线链接，确保数据链路的物理隔绝，保证数据传输的安全性。

客户可通过网络转换、隔离网闸、MPLS-VPN及物理专线等多种方式实现内网与平台的连接。

- 总条数

- 包含发送网内外短信不少于72万条。