医保业务综合服务终端

技术参数要求

- 项目名称、数量、预算金额

| - 项目名称 | - 数量（台） | - 总预算金额（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 医保业务综合服务终端 | - 8 | - 4.344 |  |

- 技术参数要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 医保业务综合服务终端 | - 1、操作系统：Android ≥8.1 - 2、中央处理器：不低于8核处理器，≥1.8GHz - 3、存储：不低于4GB RAM+64GB ROM - 4、显示触摸一体屏：主屏≥8英寸TFT全视角液晶屏，分辨率≥800x1280；全贴合电容多点触摸屏，屏幕可升降，可360°旋转，方便操作 - 5、摄像头：支持3D结构光摄像头 - 6、Baseline：≥40mm；深度范围：0.3-1m； - 7、深度图分辨率：≥960*1280@30fps，≥480x640@30fps； - 8、扫码模块：支持常见的一维码和二维码识读 - 9、采集方式：影像式，CMOS - 10、分辨率：640×480 - 11、识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil。 - 12、支持符合国际、国内通用二维码标准:QR Code, Data Matrix, PDF417 等。 - 13、支持符合国际、国内通用一维码标准:Code 128，UPC，EAN, ISBN, GS1 128, Code 39, Code93等 - 14、按键：电源键，音量加/减键 - 15、蜂鸣器：支持蜂鸣提示 - 16、扬声器：支持扬声器语音播报 - 17、通讯接口：HOST USB接口≥2个、串口RS232≥1个、以太网接口≥1个 - 18、SAM卡座：≥4个，符合 ISO/IEC 7816 标准 - 19、非接触卡读写：支持符合ISO14443 Type A/B标准感应IC卡，工作频率13.56MHz±7kHz - 20、支持本地三代社保卡信息读取 - 21、身份证读取：支持中国居民身份证信息读取，支持港澳台居民居住证信息读取，支持外国人永久居留证信息读取；并具备这些数据信息的采集功能 - 22、接触卡读写：支持符合ISO7816标准的接触式IC卡，支持本地二代社保卡插卡数据读取 - 23、通讯方式：支持4G、以太网（10/100M自适应）通讯方式 - 24、电源：外置DC 12V 3A电源 - 25、工作环境：温度：-10℃～50℃ - 26、存储环境：温度：-20℃～60℃ - 27、满足医保刷脸支付、医保实体卡读卡支付、医保二维码扫码支付 - 28、质保2年 |

三、商务及其他要求

1、成交供应商对该项目读取的数据安全、数据质量负责。

2、成交供应商须提供生产厂商售后服务承诺函，3日内安装调试完毕交付使用。

3、采购人针对该项目的未尽事宜可以向成交供应商提出修正、增项、完善的要求，成交供应商须配合响应。

4、履约、验收要求与标准：严格按照采购相关法律法规要求、文件要求、合同相关条款约定；验收由采购人组织验收。

5、款项支付方式、进度均合同约定。

6、其他：未尽事宜，合同双方约定为准。